Обновленный план работы

Цель (новая, правильная)

Разработать контролируемый генератор сейсмических трасс, который на вход принимает геологические параметры (глубины границ, контраст свойств), а на выходе выдаёт синтетическую трассу, сохраняющую физический смысл и пригодную для учебных задач интерпретации.

НЕ цель: генерировать «похожие на реальные» массивы данных без понимания, почему они такие.

Этап 1. Понять физику рождения сейсмической трассы (1–2 дня)

1. Что такое сейсмические исследования (простым языком)

Суть метода: Мы не можем «увидеть», что находится глубоко под землёй. Поэтому мы стучим по земле и слушаем эхо.

Как это работает (по шагам):

- Создаём импульс (стучим) — на поверхности земли создаётся искусственная вибрация или взрыв. Источники: вибраторы (на грузовиках), небольшие взрывы, пневмопушки (на море).

- Волна идёт вглубь — звуковая или упругая волна распространяется вниз, проходя через слои горных пород.

- Волна отражается от границ — на границе двух разных слоёв (например, песок → глина, или пустая порода → нефтеносный пласт) часть энергии отражается назад, на поверхность.

- Принимаем эхо — на поверхности расставлены приёмники (геофоны на суше, гидрофоны на море). Они регистрируют амплитуду колебаний в каждой точке.

- Анализируем время — по времени, за которое волна дошла до границы и вернулась назад, можно определить глубину этой границы. Чем позже вернулся сигнал — тем глубже граница.

Главная идея для понимания:

Сейсмическая трасса — это запись «громкости эха» в одной точке приёмника как функция времени после удара.

## 2. Какие параметры сейсмического сигнала регистрируются и несут полезную информацию

Когда приёмник (геофон) ловит эхо, он регистрирует два основных параметра для каждой временной точки:

| Параметр | Что это | Что говорит нам о недрах |
| --- | --- | --- |
| Время прихода сигнала (time) | Момент времени (в миллисекундах или микросекундах) от момента удара до того, как волна вернулась | Глубину границы. Чем позже пришёл сигнал — тем глубже залегает отражающий слой |
| Амплитуда сигнала (amplitude) | «Громкость» или интенсивность колебаний в каждой временной точке | Плотность и жёсткость породы. Чем сильнее отразилась волна — тем больше контраст свойств между двумя слоями (например, песок vs нефтенасыщенный коллектор) |

### Что важно понимать про амплитуду:

Амплитуда — это числовое значение (например, +32000 или -15000), которое соответствует отклонению мембраны геофона в ту или иную сторону в конкретный момент времени.

- Положительная амплитуда — отклонение в одну сторону (например, давление сжатия)

- Отрицательная амплитуда — отклонение в другую сторону (разряжение)

Набор амплитуд во времени образует временной ряд — это и есть сейсмическая трасса.

Пример: если мы записываем сигнал в течение 4 секунд и снимаем показания каждые 2 миллисекунды, у нас будет трасса из 2000 отсчётов (амплитуд).

### Какие ещё параметры важны:

Полезную информацию несут не только сами «записи эха», но и условия съёмки. Эти параметры записываются в заголовки файла:

- Расстояние от источника до приёмника (offset) — по нему определяют скорость распространения волны в среде

- Координаты источника и приёмника — чтобы знать, где именно получена трасса

- Глубины и высоты (геометрия рельефа) — чтобы вводить поправки

- Тип источника (взрыв, вибратор) и параметры записи (фильтры, усиление) — для корректной обработки

Проблема с батчами (диалог Юля vs ГалинаПрозорова)

Юля говорит:

«Генератор и дискриминатор принимают батчи (пачки по 16 трасс). Разбивать на батчи — стандартная практика.»

ГалинаПрозорова отвечает:

«Трассы уникальны, их усреднять по пачкам нельзя, так теряется смысл. Нужно сохранять оригинальность каждой трассы. Видимо, нужны другие алгоритмы, проще, чем GAN.»

Разбор конфликта:

| Кто прав | По какому вопросу |
| --- | --- |
| Юля (технически) | В машинном обучении батчи — стандарт. BatchNorm, стабильность градиентов — это правильные инженерные практики. |
| ГалинаПрозорова (предметно) | В геофизике каждая трасса — уникальная запись в конкретной точке. Если усреднять трассы в батче — вы теряете связь между трассой и геологическим объектом. |

Вывод для Юли:
Технически ты права, но для этой предметной задачи подход с батчами не подходит. Нужно генерировать трассы по одной, даже если это дольше. Геологический смысл важнее скорости.

ЧТО ЮЛЯ ДОЛЖНА ПЕРЕСТАТЬ ДЕЛАТЬ

| Было (неправильно) | Стало (правильно) |
| --- | --- |
| Подавать на вход GAN сразу все трассы | Генерировать каждую трассу отдельно |
| Усреднять трассы в батчах | Сохранять уникальность каждой трассы |
| Генерировать «просто похожие» данные | Генерировать данные, осмысленно связанные с геологическими параметрами |
| Ориентироваться только на корреляцию Спирмена | Оценивать и геологический смысл (визуально, в SeiSee) |
| Использовать нейросети как чёрный ящик | Сначала построить физическую модель, потом (опционально) улучшить нейросетью |

Формула, которую она должна освоить:

Свёрточная модель сейсмической трассы:

text

s(t) = w(t) * r(t) + n(t)

Где:

- s(t) — сейсмическая трасса (то, что она генерирует)

- w(t) — импульс источника (форма сигнала, который мы послали в землю)

- r(t) — коэффициент отражения (как сильно отразила волну каждая граница)

- n(t) — шум (нерегулярные помехи)

- * — операция свёртки

Простыми словами:

Трасса — это результат того, как импульс источника «размазывается» по коэффициентам отражения на всех глубинах.

Задание Юле на этапе 1:

- Прочитать (или посмотреть видео) про свёрточную модель сейсмической трассы.

- Понять, что такое импульс источника (форма волны, частота, длительность).

- Понять, что такое коэффициент отражения (считается по формуле Зёпприца или её упрощениям через акустический импеданс).

- Написать простейшую программу (без нейросетей!), которая:

  - Задаёт один отражающий горизонт на глубине 1000 м

  - Задаёт скорость звука в среде (например, 2500 м/с)

  - Считает время прихода: t = 2 * глубина / скорость

  - Задаёт импульс источника (например, вейвлет Рикера)

  - Выдаёт трассу как импульс, размещённый на времени t с амплитудой, пропорциональной контрасту свойств

Результат этапа 1: Юля получает простейший физический генератор, который она полностью понимает и может объяснить геофизику.

Смотри файл Листинг. Если не получится его «оживить», могу привести более подробную инструкцию (как в методичке)

Этап 2. Добавить параметризацию (контролируемую генерацию) (2–3 дня)

Теперь, когда есть простейшая модель, её нужно сделать гибкой и управляемой.

Задание Юле:

Разработать класс SeismicGenerator с параметрами:

python

class SeismicGenerator:

def __init__(self, wavelet_type='ricker', wavelet_freq=30):

# Импульс источника: тип (рикер, полосатый), частота

def generate_trace(self, reflectivity_series, dt=0.002, noise_level=0):

"""

reflectivity_series: массив коэффициентов отражения по времени (или по глубине)

dt: интервал дискретизации (секунды)

noise_level: уровень аддитивного шума

"""

# Свёртка импульса источника с коэффициентами отражения

# Добавление шума (опционально)

# Возврат массива амплитуд трассы

Пример использования (демонстрация понимания):

python

# Один отражающий горизонт

gen = SeismicGenerator(wavelet_type='ricker', wavelet_freq=30)

ref = [0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0]  # коэффициент 0.5 на 4-м отсчёте

trace = gen.generate_trace(ref)

Результат этапа 2: Юля может генерировать трассы с понятным управлением — меняю коэффициент отражения → меняется амплитуда.

Этап 3. Связать с геологическими свойствами (3–4 дня)

Теперь нужно, чтобы на вход подавались не абстрактные коэффициенты, а реальные геологические параметры.

Формула, которую Юля должна реализовать:

Акустический импеданс: Z = ρ * V

- ρ — плотность породы (кг/м³)

- V — скорость звука (м/с)

Коэффициент отражения на границе двух слоёв:

text

R = (Z₂ - Z₁) / (Z₂ + Z₁)

Задание Юле:

- Создать функцию, которая по массиву глубин и массиву скоростей/плотностей считает коэффициенты отражения.

- Создать функцию, которая переводит глубину во время (с учётом скоростей).

- Собрать полный конвейер:

text

Геологическая модель (глубины, скорости, плотности)

↓

Коэффициенты отражения (по времени)

↓

Свёртка с импульсом источника

↓

Сейсмическая трасса

Пример:

python

# Вход: горизонтально-слоистая среда

depths = [0, 500, 1200, 2000]         # глубина границ (м)

velocities = [2000, 2500, 3000, 3500]  # скорость в каждом слое (м/с)

densities = [2.2, 2.4, 2.5, 2.6]       # плотность (г/см³)

# Выход: трасса

trace = generate_from_geology(depths, velocities, densities)

Результат этапа 3: Юля может сгенерировать трассу, которая осмысленно связана с геологией.

Этап 4. Масштабировать на несколько трасс (1–2 дня)

Когда генерация одной трассы работает и понятна, нужно собрать несколько трасс в файл .sgy.

Задание Юле:

- Для каждой трассы задать свои геологические параметры (можно менять глубины, можно менять скорости).

- Сгенерировать массив трасс (например, 100 штук).

- Собрать их в файл .sgy с корректными заголовками:

  - В заголовок каждой трассы записать номер

  - При желании — записать координаты, offset

  - Записать бинарный заголовок файла (число трасс, число отсчётов, интервал)

Результат этапа 4: Полноценный .sgy файл, который открывается в SeiSee и выглядит как «сейсмический разрез».

Этап 5. Сравнение и валидация (2–3 дня)

Теперь, когда есть контролируемая генерация, можно вернуться к метрикам.

Задание:

- Сравнить физическую модель (из этапа 3–4) с реальной трассой из файла.

- Посчитать коэффициент Спирмена — теперь он должен быть выше, потому что модель понимает физику.

- Попросить геофизика (ГалинуПрозорову или другого эксперта) оценить синтетический разрез в SeiSee — есть ли геологический смысл?

- Задокументировать, какие параметры модели можно менять (частота импульса, количество слоёв, тип вейвлета, уровень шума).

Результат этапа 5: Чёткое понимание, насколько хорошо модель работает и что можно улучшить.

Этап 6. Нейросетевое улучшение (опционально, если останется время)

Если физическая модель работает хорошо, но хочется большего сходства с реальными данными, можно дообучить нейросеть (GAN или VAE) на разнице между реальной трассой и физической моделью.

Но это — дополнительное улучшение, а не основа работы.

Главный принцип, который должна усвоить Юля:

Сначала физика, потом нейросети. Физическая модель даёт осмысленную генерацию. Нейросеть может подогнать детали, если нужно.