## Генерация многослойных синтетических разрезов, экспорт в SEG-Y и сравнение с реальными данными

Цель работы: освоить полный цикл создания синтетического сейсмического разреза от геологической модели до файла .sgy, научиться сравнивать синтетику с реальными данными по нескольким параметрам.

Задачи:

- Научиться задавать многослойные геологические модели (произвольное число слоёв).

- Генерировать синтетические трассы для каждой точки профиля (с учётом латеральных изменений).

- Формировать корректный .sgy файл (заголовки, трассы, бинарные параметры).

- Извлекать импеданс из реальных данных (по скважинным данным или скоростной модели).

- Сравнивать синтетические и реальные трассы по метрикам и визуально.

## Теоретическая часть

### 1. От геологической модели к синтетическому разрезу

В предыдущей работе вы научились генерировать одну трассу для заданного набора слоёв. Но реальный сейсмический разрез состоит из множества трасс, расположенных вдоль профиля.

Каждая трасса соответствует своей точке наблюдения. Геологические свойства (глубины границ, скорости, плотности) могут меняться вдоль профиля — это называется латеральной изменчивостью.

text

Профиль сейсмического разреза:

### 2. Структура SEG-Y файла (повторение с необходимыми деталями)

Для сохранения сгенерированных трасс в формат, который читается в SeiSee и других программах, нужно правильно заполнить:

| Компонент | Размер | Что записываем |
| --- | --- | --- |
| Текстовой заголовок | 3200 байт | Описание: название профиля, дата, параметры съёмки |
| Бинарный заголовок | 400 байт | Количество трасс, отсчётов в трассе, интервал дискретизации, формат чисел |
| Заголовок каждой трассы | 240 байт | Номер трассы, координаты (если есть), прочие параметры |
| Тело трассы | переменный | Массив амплитуд (float или int) |

Ключевые поля бинарного заголовка (смещения от начала файла +3200):

| Смещение | Поле | Что пишем |
| --- | --- | --- |
| 3217–3218 | Interval | Интервал дискретизации в микросекундах (например, 1000 = 1 мс) |
| 3221–3222 | Samples | Количество отсчётов в каждой трассе |
| 3225–3226 | Format | Код формата: 1 = 4-байтовый IBM float, 2 = 4-байтовый int, 5 = 4-байтовый IEEE float (современный стандарт) |

### 3. Извлечение импеданса из реальных данных

Чтобы сравнить синтетическую трассу с реальной, нужно знать импеданс среды. Его можно получить из:

А) Скважинных данных (ГИС):

- Акустический каротаж (DT) — измеряет интервальное время, обратная величина — скорость V

- Плотностной каротаж (RHOB) — измеряет плотность ρ

- Импеданс: Z = ρ * V

Б) Скоростной модели из обработки сейсмики:

- Скоростной разрез (RMS или интервальные скорости)

- Оценка плотности по эмпирическим формулам (например, Гарднера: ρ = a·V^b)

В) Типовых значений для учебных целей:

- Если реальных данных нет, используем типовые таблицы скоростей и плотностей для основных типов пород.

### 4. Параметры для сравнения синтетики и реальности

| Параметр | Как измеряется | Что показывает |
| --- | --- | --- |
| Временное положение горизонтов | Пик/впадина на трассе | Правильность глубин и скоростей в модели |
| Амплитуда отражений | Значение в пике | Правильность контраста импедансов |
| Форма волны | Визуально, корреляция | Сходство частотного состава |
| Коэффициент корреляции | Число от -1 до 1 | Общее сходство формы |
| MSE (средний квадрат ошибки) | Чем меньше, тем лучше | Точность амплитуд |
| Spearman | Ранговая корреляция | Сходство порядка отсчётов |

## Ход выполнения работы

### Шаг 1. Подготовка библиотек и базовых классов

### См.Пример1

### Шаг 2. Генерация многослойной модели и трассы

### См.Пример2

### Шаг 3. Создание SEG-Y файла из набора трасс

### См.Пример3

### Шаг 4. Загрузка реального SEG-Y файла и извлечение параметров

### См.Пример4

### Шаг 5. Сравнение синтетической и реальной трасс

### См.Пример5

### Шаг 6. Извлечение импеданса из реальных скважинных данных (учебный пример)

### См.Пример6

### Шаг 7. Полный цикл: из каротажа → импеданс → коэффициенты → синтетика → сравнение

## См Файл ЛистингУпр3

## Задания для самостоятельного выполнения

### Задание 1. Многослойная модель с латеральными изменениями

Создайте модель с 5 слоями. Меняйте глубину одного из горизонтов вдоль профиля по синусоидальному закону. Сгенерируйте 100 трасс, сохраните в .sgy и откройте в SeiSee.

### Задание 2. Сравнение синтетики с реальным файлом

Если есть реальный .sgy файл, выберите одну трассу из него. Подберите геологическую модель (глубины, скорости, плотности), чтобы синтетическая трасса максимально соответствовала реальной. Добейтесь коэффициента корреляции >0.7.

### Задание 3. Анализ чувствительности

Исследуйте, как изменение каждого параметра влияет на метрики сравнения:

- Частота вейвлета (±10 Гц) → что меняется в спектре?

- Глубина горизонта на ±100 м → сдвиг по времени?

- Контраст импедансов (±30%) → амплитуда?

### Задание 4. Сравнение трёх способов расчёта R

Сравните трассы, полученные:

- Через полную формулу R = (Z₂-Z₁)/(Z₂+Z₁)

- Приближённую формулу R ≈ ½·Δ(ln Z)

- Заданные «руками» значения R

## Контрольные вопросы

- Почему при формировании SEG-Y файла важно правильно указать интервал дискретизации в микросекундах, а не в секундах или миллисекундах?

- Как изменится разрез, если при неизменных глубинах увеличить скорости во всех слоях в 2 раза?

- Что делать, если реальная и синтетическая трассы имеют разную длину по времени?

- Какой параметр из вычисленных (коэффициент корреляции, MSE, Spearman) лучше всего описывает качество совпадения формы волны, а не амплитуд?

- Зачем нужен mode='same' в np.convolve при генерации трассы?

## Ожидаемый результат

После выполнения работы студент должен уметь:

- Задавать произвольную многослойную геологическую модель (скорости, плотности, глубины).

- Генерировать набор трасс с латеральными изменениями.

- Сохранять результат в корректный SEG-Y файл, читаемый в SeiSee.

- Загружать реальный SEG-Y и извлекать из него информацию о трассах.

- Сравнивать синтетические и реальные трассы по 4–5 параметрам.

- Делать вывод о качестве модели и необходимости корректировки параметров.

## Дополнительные материалы

Типовые скорости и плотности для учебных задач:

| Порода | Vp (м/с) | ρ (кг/м³) | Импеданс Z |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздух | 330 | 1.2 | ~400 |
| Вода | 1500 | 1000 | 1.5·10⁶ |
| Почва (сухая) | 300–800 | 1500 | 0.5–1.2·10⁶ |
| Песок (влажный) | 1500–2000 | 2000 | 3–4·10⁶ |
| Глина | 1800–2500 | 2200 | 4–5.5·10⁶ |
| Известняк | 3500–6000 | 2600 | 9–15·10⁶ |
| Соль | 4500 | 2100 | 9.5·10⁶ |